2015年至今开启了Marino等人研究的第三阶段，这一阶段的研究假设被控对象系统未知，外系统阶次已知但参数未知，持续为输出调节问题的最简先验假设探究提出新的问题。一般认为Pigg和Bodson在2010年的研究打下了早期基础；Marino与Tomei于2011年最早研究了被控对象不完全已知（最小相位且相对阶已知）且外系统不确定的问题。2015年设计固定控制器，并于2016年将其用于设计自适应控制器。

| 维度 | Theorem 3.1 | Theorem 3.2 | Theorem 3.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统模型 P(s) | 稳定的有理传递函数，且 P(0)≠0，Re[P(jωi)] 或 Im[P(jωi)] 非零且符号已知 | 稳定的有理传递函数，且 Re[P(jω)] > 0 对所有 ω ∈ R 成立 | 稳定的有理传递函数，且 P(0)≠0，Re[P(jωi)] 或 Im[P(jωi)] 非零且符号已知 |
| 外系统/干扰建模 | 干扰为已知频率的偏置多正弦信号 | 干扰为已知频率的偏置多正弦信号 | 干扰为已知频率的偏置多正弦信号 |
| 动态补偿器阶数 | 2q +1 | 2q +1 | 2q +1 |
| 频率数量已知性 | 已知干扰中正弦分量的频率 ωi，1 ≤i ≤q | 已知干扰中正弦分量的频率 ωi，1 ≤i ≤q | 已知干扰中正弦分量的频率 ωi，1 ≤i ≤q |
| 设计目标 | 设计动态输出反馈控制器，解决调节器问题，即抵消偏置多正弦扰动 | 设计动态输出反馈控制器，解决调节器问题，即抵消偏置多正弦扰动 | 设计动态输出反馈控制器，解决调节器问题，即抵消偏置多正弦扰动 |
| 自适应策略 | 无 | 无 | 无 |
| 关键假设 | P(0) 的符号已知，且对于每个频率 ωi，Re[P(jωi)] 或 Im[P(jωi)] 的符号已知 | Re[P(jω)] > 0 对所有 ω ∈ R 成立，且干扰频率已知 | P(0) 的符号已知，且对于每个频率 ωi，Re[P(jωi)] 或 Im[P(jωi)] 的符号已知 |
| 主要结论 | 在控制增益足够小的情况下，所设计的动态输出反馈控制器能够解决调节器问题 | 对于任何有限正增益 k > 0，所设计的动态输出反馈控制器能够解决调节器问题 | 在控制增益足够小的情况下，所设计的动态输出反馈控制器能够解决调节器问题 |

| 特征 | Theorem 1 | Theorem 2 | Theorem 3（陷波器设计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统模型P(s) | 单输入单输出线性系统，稳定（所有极点实部为负），严格真，未知阶数和相对阶，只需知道传递函数在零频率及（所有）干扰频率处的实部或虚部的符号 |  | 假设P(s)=1，即系统为纯积分器 |
| 外系统/干扰建模 | 干扰是单频偏置正弦波信号，具有未知偏置、频率、幅度和相位 | 干扰是多频偏置正弦波信号，具有未知偏置、多个未知频率、幅度和相位 | 干扰是多频偏置正弦波信号，具有未知偏置、多个未知频率、幅度和相位 |
| 动态补偿器阶数 | 4阶动态输出反馈补偿器 | 2q+1阶动态输出反馈补偿器（q为干扰频率数量） | 2q+1阶动态估计器（q为干扰频率数量） |
| 频率数量已知性 | 假设干扰频率数量已知 |  |  |
| 设计目标 | 设计自适应补偿器，使系统输出和频率估计误差指数收敛至零 | 设计自适应补偿器，使系统输出和频率估计误差指数收敛至零 | 设计较动器，直接估计测量信号中的所有未知频率 |
| 自适应策略 | 自适应调整频率估计值 |  |  |
| 关键假设 | 传递函数在（所有）干扰频率处的实部或虚部的符号已知 |  | 无 |
| 主要结论 | 在初始误差足够小的条件下，补偿器保证系统输出和频率估计误差的局部指数收敛 |  | 在初始误差足够小的条件下，估计器保证频率估计误差的局部指数收敛，并提供频率估计值 |

- 线性系统输出调节

理论基础

仿真复现

思考

控制器的离散化问题

我们知道，使用数字控制器控制连续系统的方法有两种：（1）先对连续系统设计一个连续控制器，再将其离散化为一个离散控制器；（2）先将连续系统离散化为离散系统，再针对它设计一个离散控制器。在控制理论遵循前一种设计思路，多从连续域模型出发；在ANC领域所接触到的控制器则大多直接将对象建模为离散系统，再使用数字信号处理的相关理论设计离散域的滤波器。

自动化专业的学生在本科课程当中更加熟悉的是连续域的控制理论，对于离散域模型知之甚少或不够熟悉，课程教学中也常常有意回避这一部分，似乎是在刻意与通信学科划清界限。当然我们没有必要特别去强调两种设计思路的差异。但是需要认识到要实现从连续控制器到它的滤波器实现，中间是需要一定的理论基础作为过渡的。这一过渡的理论就是控制器离散化问题。

对连续时间积分进行数值近似存在两种做法。一是将连续时间的微分方程模型近似为离散时间的差分方程模型，这种近似采取的方法是数值积分方法；二是将连续时间的传递函数模型近似为离散时间的传递函数模型，这种技术采取的方法是多种变换。事实上这两种做法存在一定的对应关系，这一知识点在自动控制原理B课程中得到一定的讲解。

| 变换方法/替换法 | 数值积分近似方法 |
| --- | --- |
| Z变换/冲激响应不变 |  |
| 带有虚拟ZOH的Z变换 |  |
| 一阶差分近似（前向差分/后向差分） | 欧拉法 |
| 双线性变换/预畸变的双线性变换 | 梯形积分 |
| 根匹配法 |  |
|  | 龙格-库塔法 |

数值积分方法：微分方程→差分方程

微分方程组数值求解，将微分方程转换为差分方程。哈深为研究生开设一门数值分析课程。大概简介一下课程内容。

前向欧拉法（Forward Euler）

后向欧拉法（Backward Euler）

梯形法（Trapezoidal）

龙格-库塔法（Runge-Kutta）

连续系统离散化：连续传函→离散传函

在YouTube上的控制领域博主Brian Douglas对MATLAB提供的控制器离散化方法作了讲解。

Impulse冲激响应不变法

ZOH零阶保持/阶跃响应不变法

FOH 线性插值/一阶保持/斜坡响应不变法

Matched 零极点匹配法

Tustin 双线性变换及预畸变处理

经典ANC算法的连续时间模型

模型参考自适应控制

阅读文章的过程中，经由sgn(P)已知这一假设，使我联想到了非线性与自适应控制这门课程中所讲过的模型参考自适应控制（MRAC）/自适应控制设计。在这部分理论中也使用了关于系统的这一信息。不知道是否有对符号假设的说明（控制理论中为什么会引入这种假设？如何直观理解符号假设的重要性所在？）。

- 参考文献